新大陆Anroid无线数据终端软件开发指南

版本记录

| 版本号 | 版本描述 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本。 | 2016-10-11 |
| V1.0.1 | 扫描超时默认改成3秒 | 2016-11-14 |
| V1.0.2 | 获取扫描结果项中添加码制类型 | 2016-11-24 |
| V1.0.3 | 删除PSAM | 2016-11-30 |

一、	开发环境	2

二、	获取设备产品识别属性	3

三、	扫描服务	3

1)	开启扫描	3

2)	获取扫描结果	3

3)	修改扫描设置默认值	4

四、备用按键	5

五、其他接口	6

1)	状态栏下拉	6

1)	按Home键返回桌面	6

2)	设置系统时间	6

本手册适用于新大陆MT65(4G版)无线数据终端。

- 开发环境

设备的二次开发接口采用了android的标准广播方式通信，不需要额外的SDK，应用程序开发环境与原生Android系统的应用开发环境兼容。

- 获取设备产品识别属性

可通过系统属性：android.os.Build.MODEL获取设备产品型号，应用程序可根据该变量自适应不同产商设备，例如MT65。

- 扫描服务

开启扫描

发送一个广播以启动扫描。

- 广播名Action：nlscan.action.SCANNER_TRIG

- Extra扫描超时参数：SCAN_TIMEOUT

（单位为秒，值为int类型，且不超过9秒，默认3秒）

- Extra 扫码类型参数：SCAN_TYPE

(单码、双码类型，值为1：单码，值为2：双码，默认单码；)

注：暂不支持双码

举例1：

Intent intent = new Intent ("nlscan.action.SCANNER_TRIG");

mContext.sendBroadcast(intent);

举例2：

Intent intent = new Intent ("nlscan.action.SCANNER_TRIG");

intent.putExtra("SCAN_TIMEOUT", 4);//单位为秒，值为int类型，且不超过9秒

intent.putExtra("SCAN_TYPE ", 2);//扫码类型：双码

mContext.sendBroadcast(intent);

说明：如果当前已经启动了扫描，此时如果系统又收到该广播，则表示取消当前正在进行的扫描事务。

注：正常使用按键来触发扫描时，系统底层会启动扫描，应用程序无需再监听扫描按键再开启扫描。

获取扫描结果

- 直接填充模式：当设置该输出模式时，结果会自动填充到焦点状态的输入框。

- 模拟键输出模式：当设置该输出模式时，结果会转换按键键值输出到焦点状态的界面。

- API输出模式：当设置该输出模式时，需要注册广播监听来获取结果

广播名Action：nlscan.action.SCANNER_RESULT

Extra扫描结果1参数：SCAN_BARCODE1

数据类型为：String

Extra扫描结果2参数：SCAN_BARCODE2

数据类型为：String

Extra码制类型：SCAN_BARCODE_TYPE

数据类型为：int （-1：表示未知类型）

Extra扫码状态参数：SCAN_STATE

(该参数有两个值：fail或ok.)

数据类型为：String

举例1：

注册广播：

mFilter= newIntentFilter("nlscan.action.SCANNER_RESULT");

mContext.registerReceiver(mReceiver, mFilter);

注销获取扫描结果的广播

mContext.unregisterReceiver(mReceiver);

获取结果值：

mReceiver= newBroadcastReceiver() {

@Override

publicvoidonReceive(Context context, Intent intent) {

final String scanResult_1=intent.getStringExtra("SCAN_BARCODE1");

final String scanResult_2=intent.getStringExtra("SCAN_BARCODE2");

final int barcodeType = intent.getIntExtra("SCAN_BARCODE_TYPE", -1); // -1:unknown

final String scanStatus=intent.getStringExtra("SCAN_STATE");

if("ok".equals(scanStatus)){

//成功

}else{

//失败如超时等

}

}

};

修改扫描设置默认值

应用程序可以通过发送广播以配置系统扫描头使能及数据输出模式。其广播名为：ACTION_BAR_SCANCFG，该广播最多可带3个参数，应用程序可根据需要一次修改以下一个或多个参数，参数定义如下，标*为默认值：

| 参数名 | 参数类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| EXTRA_SCAN_POWER | INT | 值 = 0 表示禁用扫描功能 = 1 表示打开扫描功能* 说明：当扫描头刚打开的时候需要初始化扫描头，需要一定时间，此时将忽略相关扫描请求 |
| EXTRA_TRIG_MODE | INT | 值 = 0 配置扫描头为普通触发模式 = 1 配置扫描头为连续扫描模式 = 2 配置扫描头为超时扫描模式* |
| EXTRA_SCAN_MODE | INT | 值 = 1 ：直接填充模式* = 2 ：虚拟按键模式 = 3 ：广播输出模式 |
| EXTRA_SCAN_AUTOENT | INT | 值 = 0 关闭自动换行* = 1 允许自动换行 |
| EXTRA_SCAN_NOTY_SND | INT | 值 = 0 关闭声音提示 = 1 打开声音提示* |
| EXTRA_SCAN_NOTY_VIB | INT | 值 = 0 关闭振动提示* = 1 打开振动提示 |
| EXTRA_SCAN_NOTY_LED | INT | 值 = 0 关闭指示灯提示 = 1 打开指示灯提示* |

举例1：禁用扫描功能

Intent intent = new Intent ("ACTION_BAR_SCANCFG");

intent.putExtra("EXTRA_SCAN_POWER", 0);

mContext.sendBroadcast(intent);

举例2：设置扫描为“广播输出模式”，同时输出“自动换行”

Intent intent = new Intent ("ACTION_BAR_SCANCFG");

intent.putExtra("EXTRA_SCAN_MODE", 3);

intent.putExtra("EXTRA_SCAN_AUTOENT", 1);

mContext.sendBroadcast(intent);

四、备用按键

设备提供了4个备用按键：F1、F2、F3、F4，应用程序可以根据用户需要，自行定义备用按键的功能。

举例：处理备用按键按下事件

publicbooleanonKeyDown(intkeyCode, KeyEvent event) {

switch (keyCode)

{

case KeyEvent.KEYCODE_F1:

showInfo("F1键按下\n");

break;

case KeyEvent.KEYCODE_F2:

showInfo("F2键按下\n");

break;

caseKeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN:

showInfo("F3键按下\n");

break;

caseKeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP:

showInfo("F4键按下\n");

break;

}

举例：处理备用按键弹起事件

publicbooleanonKeyUp(intkeyCode, KeyEvent event) {

switch (keyCode)

{

case KeyEvent.KEYCODE_F1:

showInfo("F1键放开\n");

break;

case KeyEvent.KEYCODE_F2:

showInfo("F2键放开\n");

break;

caseKeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN:

showInfo("F3键放开\n");

break;

caseKeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP:

showInfo("F4键放开\n");

break;

}

returnsuper.onKeyDown(keyCode, event);

}

五、其他接口

- 状态栏下拉

设置状态栏是否可以下拉的api接口，应用层通过向系统发送广播，其中广播的内容为：ENABLE为true时，状态栏可以下拉，ENABLE为false时，状态栏禁止下拉。

举例：状态栏禁止下拉

Intent intent = new Intent("nlscan.action.STATUSBAR_SWITCH_STATE");

intent.putExtra("ENABLE", false);

context.sendBroadcast(intent);

- 按Home键返回桌面

设置HOME键短按是否可以回到桌面，应用层通过向系统发送广播，其中广播的extra内容为：ENABLE为true时，按HOME键可以回到桌面，ENABLE为false时，按HOME键禁止回到桌面。

举例：按HOME键禁止回到桌面

Intent intent = new Intent("nlscan.action.HOMEKEY_SWITCH_STATE");

intent.putExtra("ENABLE", false);

context.sendBroadcast(intent);

- 设置系统时间

根据时间的毫秒数来设置系统时间，应用层通过向系统发送广播，其中广播的extra的参数名为TIME_MS，参数类型为string，表示系统时间毫秒数。

举例：

public long getTimeMillis(){
			Calendar c = Calendar.getInstance();
			c.set(2016, 0, 1, 0,0,0);
			return c.getTimeInMillis();
		}

Intent it = new Intent("nlscan.action.SET_TIME");

long mills = getTimeMillis();

it.putExtra("TIME_MS", String.valueOf(mills));

mContext.sendBroadcast(it);